УПУТСТВО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ БЕСПИЛОТНИХ ЛЕТЕЛИЦА

У последње време примећен је пораст броја захтева за издавање мишљења Министарства унутрашње и спољне трговине да ли је за извоз/увоз одређених беспилотних летелица неопходна дозвола Министарства или не. С тим у вези, а ради смањења укупног броја захтева за издавања мишљења, с једне стране, као и помоћи царинским службеницима у поступку царињења, с друге стране, припремљено је ово Упутство.

Беспилотне летелице су предмет контроле по основу Закона о извозу и увозу наоружања и војне опреме („Сл. гласник РС“, број 107/2014), Закона о извозу и увозу робе двоструке намене („Сл. гласник РС“, бр. 95/2013 и 77/2019), односно по карактеристикама прописаним Националном контролном листом наоружања и војне опреме  („Сл. гласник РС“, број 39/2023), и Националном контролном листом робе двоструке намене („Сл. гласник РС“, број 31/2024).

У Националној контролној листи наоружања и војне опреме беспилотне летелице обухваћене су категоријом 10.в. и то:

10. 	„Ваздухоплови”, „летелице лакше од ваздуха”, „беспилотни ваздухоплов” („УАВ”), ваздухопловни мотори и „ваздухопловна опрема”, сродна опрема и компоненте, специјално пројектоване или модификоване за војну употребу:

…

в. 	Беспилотни „ваздухоплови” и „летелице лакше од ваздуха” и опрема за њих, и за њих специјално пројектоване компоненте:

1. 	„УАВ”, летелице на даљинско управљање (РПВ), аутономне летелице које је могуће програмирати и „летелице лакше од ваздуха”;

2. 	Лансери, опрема за евакуацију и земаљска опрема;

3. 	Припадајућа опрема за комадовање и контролу;

Заједничка карактеристика ових беспилотних летелица које су предмет контроле по Националној контролној листи наоружања и војне опреме јесте да су оне специјално пројектоване или модификоване за војну употребу што је обично наведено у пратећој документацији. Потреба за идентификацијом оваквих летелица до сада у пракси није била честа.

Много чешће се у свакодневној пракси појављују беспилотне летелице које се користе у цивилне сврхе (играчке и сл.) а потенцијално могу имати крајњу војну намену по ком основу се налазе на Националној контролној листи робе двоструке намене. С тим у вези подсећамо да је одредбама Закона о извозу и увозу робе двоструке намене НЕ КОНТРОЛИШЕ увоз ове робе, дакле роба двоструке намене се, осим хемикалија са Листе Хемијске конвенције  НЕСМЕТАНО УВОЗИ БЕЗ ДОЗВОЛЕ ОВОГ Министарства.

Категорије 9А012. и 9А112. Националне контролне листе робе двоструке намене („Службени гласник РС“, бр. 31/24), дефинишу беспилотне летилице које се сврставају у робу двоструке намене и за чији је извоз неопходна дозвола Министарства:

9A012		„Беспилотне летелице” (БЛ),  беспилотни „летећи објекти лакши од ваздуха”, повезана опрема и компоненте, као што следи:

N.B. 1.: ВИДИ ТАКОЂЕ 9А112.

N.B. 2:  За „UAV”-ове који су „суборбиталне летелице”, видети 9А004.h.

а.  	Беспилотне летелице (БЛ) или беспилотни „летећи објекти лакши од ваздуха” који су пројектовани тако да могу контролисано летети ван директног ‛природног видног контакта’ ‛оператера’ и који имају било шта од следећег:

1. 	Имају све од следећег:

а. 	Максималну ‘издржљивост’ од 30 или више минута, али мању од једног сата; и

b. 	Пројектовани су да полете и стабилно контролисано лете у налетима ветра јачине 46,3 km/h (25 чворова) или јачим; или

2. Максималну ‛издржљивост’ од једног сата или дужу;

Техничка напомена:

1. 	За потребе 9А012.а. ‘оператер’ је особа која иницира или контролише лет беспилотне летелице (БЛ) или беспилотног „летећог објекта лакшег од ваздуха”.

2. 	За потребе 9А012.а. ‘издржљивост’ се израчунава за услове ISA (ISO 2533:1975) на нивоу мора без ветра.

3. 	За потребе 9А012.а. ‘природног видног контакта’ значи непотпомогнути људски вид са или  без корективних сочива.

b. 	Одговарајући системи, опрема или компоненте како следи:

1. 	Не користи се

2. 	Не користи се

3. 	Опрема или компоненте специјално пројектоване за превођење пилотираних летелица или „летећих објеката лакших од ваздуха” у БЛ или беспилотне „летеће објекте лакше од ваздуха”специфициране у 9А012.а;

4.	Клипни или ротацијски мотори са унутрашњим сагоревањем који усисавају ваздух, посебно пројектовани или модификовани за покретање БЛ или беспилотних „летећих објеката лакших од ваздуха” на висинама изнад 50 000 стопа (15 240 m).

9А112		„Беспилотне летелице” (БЛ), осим оних наведених у 9А012, како следи:

а. 	„Беспилотне летелице” (БЛ) са могућношћу домета од 300 km;

b. 	„Беспилотне летелице” (БЛ) које имају све од следећег:

1. 	Имају било шта од следећег:

а. 	Аутономну контролу лета и способност навигације; или

b. 	Способност контроле лета изван директног видног поља човека оператера; и

2. 	Имају било шта од следећег:

а. 	Садрже систем/механизам за распрашивање аеросола капацита већег од 20 литара; или

b. 	Пројектовани или модификовани да садрже систем/механизам за распрашивање аеросола капацита већег од 20 литара.

Техничка напомена:

1. 	Аеросол се састоји од честица или течности које нису компоненте горива, његови нуспроизводи или додаци за горива, а које су део корисног терета који је потребно распршити у атмосферу. Аеросоли су, нпр. пестициди за запрашивање усева и суве хемикалије за засејавање облака.

2. 	Систем/механизам за распрашивање аеросола садржи све уређаје (механичке, електричне, хидрауличне итд.) који су неопходни за складиштење и распрашивање аеросола у атмосферу. То укључује могућност убризгавања аеросола у издувне гасове и ваздушну струју пропелера.

Имајући у виду одредбу 9А012.а.1.а. НКЛ РДН, беспилотне летелице које имају максималну издржљивост мању од 30 минута не представљају предмет контроле спољнотрговинског промета и за њихов извоз није потребна дозвола надлежног министарства.

Максимална издржљивост се односи на максимално време које летелица може да проведе у ваздуху након лансирања/полетања и у техничкој спецификацији робе на енглеском језику означена је терминима flight endurance, flight duration, flying time, action time итд.

Утврђивање ове техничке карактеристике царински службеник може извршити на основу податка наведеног на оригиналној амбалажи или у техничкој спецификацији одређеног модела беспилотне летелице, која се налази у паковању уз производ/летелицу или увидом у податке презентоване на званичној веб страници произвођача.

Достављање потребне документације царинском органу је обавеза увозника/извозника, односно њиховог заступника у царинском поступку.

Уколико на основу техничке спецификације царински службеник није у могућности да недвосмислено идентификује максималну издржљивост беспилотне летилице, или уколико је она већа од 30 минута, царински службеник ће обавестити извозника/увозника о неопходности прибављања званичног мишљења надлежног министарства.

У циљу олакшавања процедуре идентификације, у прилогу акта се налази Извод из евиденције Захтева за идентификацију робе више модела беспилотних летелица за које је утврђивано да ли представљају предмет контроле спољнотрговинског промета у складу са одредбама наведених Закона односно карактеристикама из Националне контролне листе робе двоструке намене и Националне контролне листе наоружања и војне опреме, а за које је ово Министарство до сада издало одговарајућа мишљења.

Наведени Извод представља листу беспилотних летелица која није коначна и подложна је променама у смислу њеног проширења и/или редуковања, у складу са изменама карактеристика наведених модела, те је у том смислу информативног карактера.